# Mise à Jour ### Série 6500-6300 ### Sept-2002 #### Logiciel Husky ### TOV30202

TABLE des MATIERES

- Introduction

- Equipement concerné

- Compatibilité

- Restriction

- Améliorations apportées

- Equipement nécessaire

- Procédure

- Pièces Jointes

- INTRODUCTION

Dans le souci de satisfaire au mieux ses clients, THALES NAVIGATION apporte régulièrement des améliorations à ses produits. L’objet de cette note est de vous donner toutes les indications et les éléments nécessaires à la modification des équipements déjà utilisés sur le terrain dans le but de vous faire profiter des ces nouvelles améliorations.

- EQUIPEMENT CONCERNE

Ligne de produit	: Topographie / Géodésie

Produit	: série 6500-6300

Sous-ensemble 	: Palmtop MP2500 ou FS3

Logiciel	

Matériel	

- COMPATIBILITE

Cette mise à jour nécessite la mise à jour préalable du logiciel UC (UCNGV10300 ; voir fichier de mise à jour MAJ-6500-6300-Oct2001-UCNGV10300.doc).

Il n’y pas de problème de compatibilité matérielle ou logicielle connu avec les autres éléments de l’appareil. Mais pour bénéficier pleinement des améliorations apportées par cette version, il est souhaitable de vérifier les versions matérielles et logicielles du récepteur. Après mise à jour, la situation nominale des versions devrait être  :

| Carte UC/Alim (Alim 3901) | UCNGV10300 |
| --- | --- |
| Carte GPS (Module 1b L1 ou L1/L2) | C2CAV0000217- C3CAV0000006- C2PYV0000318– C3PYV0000007* |
| Emetteur UHF (si utilisé) | EUHFV10300 |
| Récepteur UHF (si utilisé) | RU01V10100 ou plus |
| Palmtop HUSKY | TOV30202 |

* Certains récepteurs peuvent être équipés d’une version 3.3v de la carte GPS appelée  Module 1B C/A 3V3 ou Module 1B P/Y 3V3. Il n’y pas de problème de compatibilité quel que soit le type de carte GPS utilisé.

- RESTRICTION

Aucune

- AMELIORATIONS APPORTEES

- Amélioration du mode de calcul KART/LRK donnant une meilleure stabilité et répétitivité de la solution de position pour toute ligne de base comprise entre 0 et 15 km.

- Introduction d’un nouveau mode de calcul appelé « HI-LRK »  dont l’utilisation est recommandée pour toute ligne de base supérieure à 15 km et/ou en présence de signaux GPS pouvant être dégradés par une activité solaire importante. La solution cinématique est mieux sécurisée dans des conditions d’environnement difficile engendrant un temps d’initialisation légèrement plus long (typiquement 1 mn).

- EQUIPEMENT NECESSAIRE

- Un PC fonctionnant sous WINDOWS95, 98 ou Millenium

- Un câble de liaison série PC - PC ( symbole : 605076502A)

- PROCEDURE

8.1- Installation du logiciel sur le disque dur du PC

- Copier le fichier TOV30202.EXE sur le disque dur du PC

- Exécuter le fichier de façon à le décompresser.

- Dans la fenêtre « Self-extracteur winzip, entrer le chemin suivant dans la fenètre ‘décompresser dans le dossier’ : C:\palmtop\TOV30202 et cliquer sur la touche ‘décompresser’. A la fin de l’opération, cliquer sur la touche ‘OK’

8 fichiers ont alors été décompressés dans le répertoire C:\palmtop\TOV30202.

| Nom du fichier | Date ‘(jj/mm/aa) | Taille (octets) |
| --- | --- | --- |
| Cmdhcom.exe | 30/07/98 | 44 533 |
| Hcomw32.dll | 02/05/00 | 143 872 |
| Hload.exe | 02/05/00 | 209 920 |
| Setup.bat | 28/04/00 | 358 |
| Setup.exe | 18/09/02 | 548 030 |
| Topo.exe | 18/09/02 | 463 508 |
| Topo.lan | 20/05/02 | 71 696 |
| Tov30202.cfg | 30/08/02 | 2973 |

8.2- Chargement du logiciel dans le palmtop

- Connecter le Palmtop au COM1 du PC à l’aide du câble série

- Mettre le palmtop sous tension

- Taper  « H » ou « HCOM/C2 » et ‘yes’

- Sur l’écran du palmtop apparaît la fenêtre ‘ HUSKY FILES TRANFER UTILITY...’

- Dans le répertoire C:\palmtop\TOV30202, exécuter le logiciel HLOAD.EXE

- Attendre la fin du transfert, durée environ 4 mn

- Taper « SETUP »  sur le palmtop pour installer complètement le logiciel

- A la fin le fichier SETUP.EXE peut être détruit pour libérer de la place dans la mémoire du palmtop. Pour cela, taper DEL SETUP.EXE.

- Important : Ne JAMAIS exécuter la commande DEL *.* ou FORMAT sinon l’appareil devra être retourner en usine pour rechargement du DOS.

- PIECES JOINTES

| Pièces | Version / nom | Date | Taille (octets) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fichier TOV30202.EXE | TOV30202 | 28/08/2002 | 704 440 |