RECHARGEMENT DES PM3

Preparation de la SDCard :

1. Insérez la SDCard dans le lecteur de carte de votre ordinateur de bureau. Formater la SDcard en FAT32
2. Copier dans le répertoire racine de votre SDCard les éléments suivant :
 	EBOOT140.TXT

FOS216.TXT

P011.TXT

Ainsi que tous les répertoires suivant :

\EBOOT140

\FOS216

\P011
4. Insérer la  carte SD dans le ProMark3 RTK.

Rechargement du boot, OS f/w et GPS F/W

Mettre en marche le PM3

Double cliquer sur l’icône Utilitaires et lancer AUTOLOADER

Dans la nouvelle fenêtre, sélectionner le fichier EBOOT.TXT et cliquer sur OK

A la fin du chargement, fermer la fenêtre « Loading Success… »

Lancer à nouveau AUTOLOADER

Sélectionner le fichier FOS216.TXT et cliquer sur OK

A la fin du chargement, fermer la fenêtre « Loading Success… » : le PM3 reboot automatiquement.

Double cliquer sur l’icône Utilitaires et lancer AUTOLOADER

Dans la nouvelle fenêtre, sélectionner le fichier P011.TXT et cliquer sur OK

A la fin du chargement, fermer la fenêtre « Loading Success… » : le PM3 reboot automatiquement.

Lorsque le PM3 a rebooté, faire un Restore Factory Setting en appuyant simultanément sur les touches LOG+IN+MENU

Rechargement des appli surveying/MMapping

Copier le fichier « PM3EUV214.TXT » dans le répertoire racine de votre SD card.
Copier le répertoire PM3EUV214 (tout le répertoire et non son contenu) sur la SDCard

Lancer AUTOLOADER, sélectionner le fichier PM3EUV214.TXT

Rechargement Fast Survey V2.1.3 (specifique PM3) :

1. Insérez la SDCard dans le lecteur de carte de votre ordinateur de bureau. Formater la SDcard en FAT32
2. Copier le fichier « Fast Survey.CAB » dans le répertoire racine de votre SD card.
3. Copier le répertoire Grids (tout le répertoire et non son contenu) sur la SDCard
4. Insérer la  carte SD dans le ProMark3 RTK.
5. Sur le ProMark3 RTK, double cliquer sur l’icône Utilitaires et lancez Installer FAST Survey.
6. Assurez-vous que la case "FAST Survey" est cochée dans la fenêtre.

7. cocher (éventuellement) la ou les grilles que vous voulez utiliser
8. Appuyez sur le bouton Installer et laissez l'appareil terminer l'installation.
9. A la fin du chargement , fermer la fenêtre « Loading Success… » en cliquant sur OK. Le chargement de la grille démarre
10. A la fin du chargement , fermer la fenêtre « Loading Success… »

11. Faire un reboot du PM3 pour modifier le Desktop et afficher l’icône Fast Survey sur le menu principal.

Validation des codes RTK et Fast Survey

Double-cliquer sur l’icône Utilitaires

Double-cliquer sur Unlock RTK Option

Cliquer en bas à droite de l’ecran pour faire apparaitre le clavier virtuel

Entrer le code correspondant au n° de série du PM3

A la fin du process, fermer la fenêtre « RTK is unlocked with success… » en cliquant sur OK

Double-cliquer sur Unlock Fast Survey

Entrer le code correspondant au n° de série du PM3

A la fin du process, fermer la fenêtre « Fast Survey is unlocked with success… » en cliquant sur OK