# Mise à Jour ### Aquarius 01-02 ### Aquarius²11-12-22 ### Sagitta 01-02 ### 3011 ### Juillet-20021 #### Logiciel CONFIGPACK ### V 3.33

TABLE des MATIERES

- Introduction

- Equipement concerné

- Compatibilité

- Restrictions

- Améliorations apportées

- Moyens nécessaires pour la  mise à jour

- Procédure

- Pièces Jointes

- INTRODUCTION

Dans le souci de satisfaire au mieux ses clients, THALES NAVIGATION apporte régulièrement des améliorations à ses produits. L’objet de cette note est de vous donner toutes les indications et les éléments nécessaires à la modification des équipements déjà utilisés sur le terrain dans le but de vous faire profiter des ces nouvelles améliorations.

- EQUIPEMENT CONCERNE

Ligne de produit	:  Marine

Produit	: Aquarius01/02-Aquarius²11/12/22-Sagitta01/02 - 3011

Sous-ensemble 	: 

Logiciel                     : 

Matériel                     : 

- COMPATIBILITE

Cette mise à jour nécessite la mise à jour préalable :

- Mettre à jour le logiciel de la carte UC (UCIMV20009).

Logiciel avec navigation et HF/MF

- RESTRICTION

- Les nouvelles configurations créées avec la nouvelle version ConfigPack 3.33 ne sont pas compatibles avec l’ancien ConfPack utilisé pour les récepteurs de la gamme 5000 et 6000 et vice versa.

- AMELIORATIONS APPORTEES

- Gestion des paramètres de navigation (Points tournants et routes)

- Gestion des paramètres de stations de réceptions HF et MF.

- EQUIPEMENT NECESSAIRE

- Un PC fonctionnant sous WINDOWS 95, 98,XP, Millenium ou WINDOWS NT

- PROCEDURE

Ce programme est disponible sur le site ftp : Adresse     ftp://ftp.ashtech.com/

ou

- Introduire le CD ROM dans votre PC

- Cliquer sur « Installer ConfigPack 3.33 » pour commencer l’installation.

- Suivre les instructions à l’écran jusqu’à l’installation finale.

- Faire une réinitialisation de la configuration interne de l’appareil en maintenant appuyé le bouton de défilement pendant la phase de mise sous tension de l’appareil jusqu’à l’apparition de « IINTERNAL RESET IN PROGRESS ».

- Lire la configuration interne de l’appareil via CONFIGPACK.

- IMPORTANT :Partir de cette configuration pour générer une configuration adaptée à votre besoin.